Состав проектных материалов.

| № листа | Наименование схем |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Положение о территориальном планировании (часть 1) - брошюра |  |  |
| II | Графические материалы – схемы территориального планирования (часть 2): |  |  |
| ГП-1 | Генеральный план с. Семкино. Схема размещения Мурминского сельского поселения на территории МО – Рязанский муниципальный район |  | Лист 1 |
| ГП-2 | Генеральный план с. Семкино. Схема размещения с. Семкино на территории Мурминского сельского поселения |  | Лист 2 |
| ГП-3 | Генеральный план с. Семкино. Схема современного использования территории (опорный план) |  | Лист 3 |
| ГП-4 | Генеральный план с. Семкино. Схема зон с особыми условиями использования территории (комплексная оценка территории) |  | Лист 4 |
| ГП-5 | Генеральный план с. Семкино. Сводная схема с планируемыми объектами капитального строительства, границами территорий и земель (основной чертеж) |  | Лист 5 |
| III | Материалы по обоснованию генерального плана (часть 3) с. Семкино: |  |  |
|  | Обоснование генерального плана с. Семкино |  | брошюра |
| ГП-6 | Схемы по обоснованию генерального плана с. Семкино: Генеральный план с. Семкино. Схема инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Лист 6 |
| ГП-7 | Генеральный план с. Семкино. Схема мероприятий по инженерной подготовке территории и охране окружающей среды |  | Лист 7 |
|  | Материалы на электронных носителях информации: I. Положение о территориальном планировании II. Графические материалы - Схемы III. Материалы по обоснованию генерального плана |  | на диске CD-R |

# Введение.

Генеральный план с. Семкино Мурминского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области разработан ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ» по заказу администрации Мурминского сельского поселения (постановление главы администрации №35 от 20 августа 2009 г.)

Территориальное планирование, к которому относится и Генеральный план

с. Семкино, в соответствии с градостроительным Кодексом РФ, направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I период (первая очередь строительства) – до 2020 г.

- II период (расчетный срок Генерального плана) – до 2035 г.

- III период – прогноз на 25-30 лет (перспективное развитие территории села за пределами расчетного срока Генерального плана).

Утверждаемая часть Генерального плана включает в себя положения о территориальном планировании и соответствующие схемы:

- схема размещения Мурминского сельского поселения на территории МО – Рязанский муниципальный район;

- схема размещения с. Семкино на территории Мурминского сельского поселения;

- схема современного использования территории (опорный план);

- схема зон с особыми условиями использования территории (комплексная оценка территории);

- сводная схема с планируемыми объектами капитального строительства, границами территорий и земель (основной чертеж).

Материалы по обоснованию Генерального плана включают в себя обоснования генерального плана с. Семкино и соответствующие схемы:

- схема инженерной и транспортной инфраструктуры;

- схема мероприятий по инженерной подготовке территории и охране окружающей среды.

Для разработки Генерального плана использованы топографо-геодезические материалы М 1:10000, М 1:2000 (в электронном виде), выполненные

ООО «ГеоМастер» (г. Рязань) в 2009 году, а также дополнительные материалы текущих изменений в части застройки, предоставленные отделом архитектуры и градостроительства администрации Рязанского муниципального района.

В Генеральном плане определены основные параметры развития села: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций. Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования села.

Генеральный план, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является основой для создания нормативного зонирования – «Правил землепользования и застройки с. Семкино».

Генеральный план с. Семкино выполнен на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS и цифровых компьютерных изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территорий, оптимизации градостроительной, земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

2. Цели и задачи проекта.

Цель Генерального плана с. Семкино - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание благоприятной среды.

Устойчивое развитие села предполагает обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности села и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана с. Семкино, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

  - разработка мероприятий по качественному улучшению состояния сельской среды – реконструкция и благоустройство всех территорий;

  - функциональное зонирование для размещения объектов жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

  - мероприятия по оптимизации экологической ситуации;

  - мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству;

  - мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

  - определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  - определение границ зон с особыми условиями использования территории;

  - разработка мероприятий по созданию целостного села с надежными транспортными связями.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития (Комплексный градостроительный анализ территории).

Целью данного раздела является оценка территории по степени ее благоприятности для градостроительного освоения.

В основу анализа положен пофакторный анализ природных и техногенных ограничений, в границах которых устанавливается определенный режим градостроительной деятельности («Схема зон с особыми условиями использования территории (комплексная оценка территории)»).

На схеме  (масштаб 1:5000) выделены следующие территории:

- Территории благоприятные для строительства.

- Территории неблагоприятные для строительства:

- болота, пруды;

- овраги и изрытости;

- затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

- Территории, не подлежащие застройке:

- прибрежной защитной полосы;

- кладбища;

- полосы отвода под автомобильные дороги;

- охранные зоны от инженерных коммуникаций (ВЛ 110 кВ).

- Зоны с особыми условиями использования территории:

- водоохранные зоны рек, озер;

- санитарно-защитные зоны;

Большая часть территории села представляет собой природные участки, не подверженные антропогенным и техногенным нагрузкам.

Данные территории обладают высокой экологической емкостью и являются основой экологической стабильности села.

Часть с. Семкино ограниченно благоприятна для градостроительного освоения. Основными ограничивающими градостроительное освоение факторами являются заболачивание, оврагообразование, затопление и подтопление во время прохождения паводков, а также наличие высоковольтной электролинии 110 кВ.

К положительным факторам, определяющим перспективы развития села, относятся:

- Непосредственная близость и удобная транспортная связь с. Семкино

с г. Рязань.

- Наличие свободных от застройки территорий.

К основным проблемным особенностям развития села, относятся:

- Низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети и отсутствие инженерной обеспеченности территории (кроме электроснабжения).

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана с. Семкино.

## 3.1. Природные условия и ресурсы.

### 3.1.1. Климат.

Село  Семкино расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Село находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм, большее количество осадков выпадает в теплое время года. Количество дней со снежным покровом 138-140. Толщина снежного покрова 30-40 см.

# 4. Социально-экономические предпосылки развития с. Семкино.

# 4.1. Население.

Численность населения с. Семкино на 01.01.2009 г. составила 77 чел.

Существующая возрастная структура населения Мурминского сельского поселения Рязанского муниципального района характеризуется следующими данными:

Население Мурминского сельского поселения составляет 4605 человек.

В том числе:

- население трудоспособного возраста - 2267 человек;

- население старшего возраста - 1731 человек;

- учащиеся - 291 человек:

в том числе от 7 до 14 лет - 257 человека;

от 15 до 17 лет - 34  человек;

- дошкольного возраста - 230 человек.

а) Население с. Семкино - 77 человек.

В том числе:

- население трудоспособного возраста - 52 человека;

- население старшего возраста - 22 человека;

- учащиеся  - 2 человека:

в том числе от 7 до 14 лет -  2 человека.

Дошкольного возраста -  1 человек.

Существующая возрастная структура населения с. Семкино характеризуется следующими данными:

Возрастной состав населения с. Семкино (2009 г.)

# 5. Стратегические направления градостроительного развития.

# 5.1. Планировочная концепция. Развитие планировочной структуры.

В основу планировочной концепции Генерального плана с. Семкино положено создание современного инвестиционно-привлекательного и оптимального для проживания населенного пункта.

В проекте предлагается компактное функциональное зонирование, позволяющее обеспечить оптимальную доступность объектов социальной сферы, а так же минимизировать затраты на создание инженерной инфраструктуры.

Территория  Мурминского сельского поселения занимает 23506,0 га,

территория с. Семкино – 124 га.

Часть территории села занята лесом, наличие большого количества заболоченных участков.

Жилая застройка села представлена индивидуальными жилыми домами.

В селе не развита социальная инфраструктура: нет объектов обслуживания, здравоохранения, образования и пр.

С юго-восточной стороны к жилой застройке подходят лесные массивы Гослесфонда, создающие благоприятную экологическую ситуацию для жителей села.

При разработке «Схемы современного использования территории (опорный план)» были использованы  следующие исходные картографические материалы:

- топографо-геодезические материалы М 1:10000, М 1:2000 (в электронном виде);

- дополнительные материалы текущих изменений в части застройки;

- сведения о кадастровых границах земельных участков.

«Схема современного использования территории (опорный план)» разработана в цифровом виде по классификатору данных документов территориального планирования Рязанской области. Схема содержит информацию о границах функциональных зон с. Семкино, основных землепользователях, размещении основных объектов обслуживания.

На схеме показаны охранные зоны инженерных коммуникаций. На опорном плане отображены основные типы функциональных зон:

- жилые зоны (с выделением зон по этажности и строительному типу);

- рекреационные;

- специального назначения;

- зоны с/х назначения;

- зоны с/х использования;

- прочие зоны, а также земли различных категорий в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Цифровая форма опорного плана позволяет получить качественную и количественную информацию о сложившемся использовании земель.

## 5.2. Функциональное зонирование территории.

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характере застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане с. Семкино функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику села, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования был проведен принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы поселковых зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории с. Семкино предусматривает:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий;

- развитие общественно-деловых, общественно-жилых, рекреационных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры;

- резервирование территорий для перспективного развития с. Семкино, выходящего за расчетный срок;

- проведение ряда изменений в зонировании территории: увеличение в балансе территории села площади жилых зон, зон  специального назначения и пр.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий под:

- развитие улично-дорожной сети и размещение объектов транспортной инфраструктуры;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- жилищное строительство;

- зеленые насаждений общего пользования.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане

с. Семкино, относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами и зона перспективного развития (жилые зоны);

- Зона смешанного назначения – зона общественно-жилого назначения; зона производственно-делового назначения;

- Общественно-деловые зоны - зона делового, общественного и коммерческого назначения; зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона образовательных учреждений среднего и дошкольного образования, зона перспективного градостроительного развития (общественно-деловые зоны);

- Производственные зоны – зона производственных объектов, зона коммунально-складских объектов и зона перспективного градостроительного развития (производственные зоны);

- Рекреационные зоны - зона парков, скверов, садов, бульваров; зоны поселковых лесов; зона спортивных комплексов и сооружений; зона рекреационных объектов; зона летнего отдыха;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры, зона объектов транспортной инфраструктуры;

- Зоны сельскохозяйственного использования – зона садов и огородов;

- Зоны специального назначения – зона кладбищ;

- Прочие зоны - зона прочих поселковых территорий; зона озеленения специального назначения.

## 5.3. Зоны с особыми условиями использования территорий (комплексная оценка территории).

5.3.1. Границы зон с особыми условиями использования территорий.

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной оценки территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности;

- Зона ограничения застройки со стороны лесов Гослесфонда.

5.3.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к #M12293 0 902065388 0 0 0 0 0 0 0 3253047822СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция"#S, #S    СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

На территории с. Семкино отсутствуют промышленные, производственные и иные предприятия.  Генеральным планом не планируется их размещение на территории села и на перспективу. Однако следует учитывать, что санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил (приложение №1).

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

5.3.3. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций.

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  Через с. Семкино проходит автодорога регионального значения Рязань – Спасск, разделяющая село на две части.

5.3.4. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций.

- Высоковольтные линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Через территорию, определенную под перспективное развитие села Семкино, проходит высоковольтная электролиния 110 кВ, охранная зона от которой составляет 40 м.

5.3.5. Охранные зоны инженерных коммуникаций.

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.).

На территории села (в существующей части) имеются инженерные коммуникации, проходящие вдоль автодороги Рязань – Спасск.

5.3.6. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65 (приложение  №2). Территория с. Семкино примыкает к пойменной части р. Ока и расположена рядом с озером Нижнее, водоохранная зона от которого составляет 50 м.

Ручей, протекающий через с. Семкино, впадает в р. Ока. На уровень воды в ручье р. Ока влияния не оказывает. В период весеннего половодья 1% обеспеченности  уровень воды в ручье поднимется ориентировочно на 1-1,5 м. Самый высокий уровень держится примерно 3-5 часов, затем понижается. Под затопление попадают незначительные территории по площади.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся  водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятия земельных участков у собственников земель, землевладельцев,  землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В целях защиты поверхностных вод от загрязнения необходимо соблюдать правила производства работ в водоохранных зонах и прибрежных  полосах водных объектов. Лица, виновные в нарушении режима использования  территорий  водоохранных зон и прибрежных защитных полос, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта в пределах его прибрежной защитной полосы предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без  использования  механических  транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы за пределами населенных пунктов и на территории поселений при отсутствии набережных устанавливается от береговой линии.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006г. № 74-ФЗ  ширина  водоохранной  зоны ручья совпадает с шириной прибрежной защитной полосы и равна 50 м, ширина береговой полосы – 20 м.

5.3.7. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение №3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

На территории с. Семкино отсутствуют водозаборные узлы и сельская водопроводная сеть. На перспективу Генеральным планом планируется создание (в северо-западной части территории под перспективное строительство) водозаборного узла, который обеспечит водой все село.

5.3.8. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

На территории с. Семкино отсутствуют зоны ООПТ.

5.3.9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами воздействия.

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

На территории с. Семкино основным источником шума является региональная автодорога Рязань – Спасск.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия снижения воздействия шума на население:

- организация мониторинга шумового загрязнения вдоль автодороги Рязань – Спасск и в селитебной зоне;

- строительство «шумовых экранов» вдоль транспортных автодорог со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- установка типов трансформаторов для электроподстанций с наименьшим уровнем шума, сооружение шумозащитных экранов;

- использование звукопоглощающих капотов для грузовых автомобилей и автобусов, установка эффективных глушителей для легковых автомобилей.

5.4. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок. Основная часть территории с. Семкино расположена на не затапливаемых отметках паводковыми водами 1% обеспеченности. Южная часть территории существующего села подвержена затоплению.

## 6. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.

## 6.1. Жилищный фонд.

Жилищный фонд с. Семкино Мурминского Сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области по данным Рязанского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация»  по состоянию на 01.01.2009 г. представлен одноэтажными жилыми домами - 87%, двухэтажными жилыми домами - 13%.

Мероприятия на расчетный срок.

Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:

- Индивидуальные жилые дома – 90%.

- Малоэтажные жилые дома – 10 %.

Мероприятия на первую очередь.

Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:

- Индивидуальные жилые дома – 95%;

- Малоэтажные жилые дома – 5 %.

6.2. Социальная инфраструктура.

Мероприятия на первую очередь строительства.

      - Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

      - Перечень наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок:

Таблица №1.

Перечень наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания.

№ п/п

Наименование

Емкость

Район размещения

1

2

3

4

Учреждения здравоохранения

1

Амбулатория

1 объект

в западной части территории под перспективное строительство (зона объектов здравоохранения)

2

Аптека

1 объект

в западной части территории под перспективное строительство (зона объектов здравоохранения)

Спортивные сооружения

1

Спортивный комплекс

1 объект

в северо-западной части территории под перспективное строительство (зона спортивно-развлекательных объектов)

2

Стадион

га

в северо-западной части территории под перспективное строительство (зона спортивно-развлекательных объектов)

3

Бассейн

кв. м зеркала воды

физкультурно-оздоровительный комплекс (зона спортивно-развлекательных объектов)

Учреждения культуры и искусства

1

Досугово-развлекательные центры (в т.ч. дом культуры, клубные помещения, выставочные залы, и др.)

1 объект

в западной части территории под перспективное строительство (зона объектов культуры и искусства)

Предприятия торговли и общественного питания

1

Торговые центры

1 объект

в зоне объектов коммерческого назначения (в северной части в районе въезда в село)

2

Магазин товаров повседневного спроса

3 объекта

в зоне объектов коммерческого назначения

3

Торгово-гостиничный комплекс

1 объект

в северо-западной части территории под перспективное строительство (в центральной зоне отдыха)

Учреждения народного образования

1

Общеобразовательная школа на 300 учащихся

1 объект

в северо-западной части территории под перспективное строительство (зона объектов народного образования)

2

Детское дошкольное учреждение на 90 мест

2 объекта

в западной и северо-западной части территории под перспективное строительство

Объекты культа

1

Православная церковь

1 объект

в северо-западной части территории под перспективное строительство (зона объектов культа)

Производственные объекты

1

Пожарное депо

1 объект

в северо-западной части территории под перспективное строительство (зона производственных объектов)

Мероприятия на расчетный срок.

Таблица №2.

Перечень наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания.

| № п/п | Наименование |  | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  | 1 объект | в восточной части территории под перспективное строительство (зона объектов народного образования) |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры |  | 1 объект | в южной части территории под перспективное строительство (зона объектов коммерческого назначения) |

7. Транспортная инфраструктура.

Село Семкино связано с административным центром Рязанской области г. Рязань асфальтированной дорогой Рязань – Спасск.

Внешним транспортом для с. Семкино является только автомобильный. Своей автобазы и автобусного парка село не имеет и поэтому пользуется услугами междугородного автобусного транспорта и маршрутного такси.

Мероприятия на первую очередь строительства.

В пределах существующего с. Семкино и территории, определяющей Генеральным планом под перспективное строительство  улицы, дороги и проезды запроектированы в виде единой системы путей сообщения, обеспечивающей быстрые и безопасные внутренние и внешние транспортные связи.

Генеральным планом предусмотрены зоны размещения автостоянок и парковок в непосредственной близости от объектов обслуживания, а также  предусмотрены гостевые стоянки в районах въезда в село с южной и северной стороны.

В целях обеспечения местами постоянного хранения легкового индивидуального транспорта предлагается строительство  встроенных и пристроенных гаражей, организация новых открытых автостоянок.

## Инженерная инфраструктура.

### Водоснабжение.

В настоящее время на территории с. Семкино водозаборы и водопроводные сети отсутствуют. Водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев и частных водозаборных скважин из первого  водоносного горизонта. Для гарантированного водоснабжения существующей части с. Семкино и территории под перспективное строительство, расположенной в северо-западной части села необходимо строительство водозаборного узла, состоящего из двух водозаборных скважин (основной и резервной)  с насосной станцией первого подъема. Скважины должны быть пробурены на Каширский горизонт. Для подачи воды в сеть необходимо строительство  резервуаров воды объемом 2х250м3/сутки, с насосной станцией второго подъема. Потребный расход воды 1130 м3/сутки. Требуемый расход воды необходим для целей  хозяйственно-питьевого и пожарного водопотребления.

Расчет водопотребления приведен в таблице №3.

Расчет водопотребления.

Таблица №3.

| Наименование водопотребителей | Ед. изм. | Норма на единицу (л/сут.) | Кол-во единиц | Водопотребление |  |  | Кчас |  | Макс.сек расход, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ср.суточный расход (м3/сут.) | Мах.суточный расход (м3/сут.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией с газовыми водонагревателями | чел. | 190 | 3100 | 589 | 765,7 | 2,01 |  | 17,8 |  |  |
| Полив | чел. | 3100 | 80 | 248 | 322,4 | 1 |  | 3,73 |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 1088,1 |  |  | 21,5 |  |  |
| Неучтенные расходы 5% от п.1 |  |  |  |  | 38,3 |  |  | 0,9 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1126,4 |  |  | 22,4 |  |  |

### Водоотведение.

Канализационные сети на территории с. Семкино отсутствуют. Жители населенного пункта пользуются  выгребными ямами.  Очистные сооружения, расположенные в 2-х км от с. Семкино, находятся в с. Мурмино. Сброс стоков после очистки производится в пойменные озера, соединенные с р. Окой, которая является рыбохозяйственным водоемом 1 категории. Очистные сооружения производительностью 150 м3/сут, подлежат реконструкции.  Для обеспечения отведения стоков от с. Семкино, в том числе с территории, запланированной под перспективное строительство, а также от с. Мурмино необходимо провести реконструкцию и расширение очистных сооружений. Объем водоотведения составит 1000 м3/сут.

Расчет водоотведения приведен в таблице №4.

Расчет водоотведения.

Таблица №4.

| Наименование населенного пункта | Расчетное количество жителей чел. | Удельное водоотведение л/сутки | Расчетное удельное среднесуточное водоотведение м3/сут | Расчетный расход сточных вод в сутки наибольшего водопотребления м3/сут | С учетом неучтенных расходов. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Семкино | 3100 | 190 | 589 | 766 | 843 |
| с. Мурмино |  |  |  |  | 150 |
| Итого: |  |  |  |  | 993 |

##### Электроснабжение и связь.

Электрические сети с. Семкино относятся к ОАО «Приокские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены на основе численности населения в соответствии с «Инструкциями по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». Согласно нормативам, укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки в среднем составляет - 0,41кВт/чел. Следовательно, электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора составит 1300 кВт.

Для гарантированного электроснабжения с. Семкино и территории под перспективное строительство необходимо запроектировать и построить ПС 220кВ «Факел» с установкой АТ-200 МВА, выполнить  реконструкцию ВЛ-10кВ №9ПС 110/10 кВ «Мурмино» протяженностью 2,7 км. Категория надежности электроснабжения - III. Для обеспечения электроэнергией территории под перспективное строительство необходимо строительство внутриквартальных сетей ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 46 км.

Стационарная телефонная связь  в с. Семкино отсутствует.  Жители пользуются мобильной телефонной связью. Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 360 телефонов на 1000 жителей. Потребность населения в телефонах по с. Семкино и территории под перспективное строительство  составит 1100 шт.

##### Газоснабжение.

Газоснабжение с. Семкино осуществляется природным газом, который  подается по магистральному газопроводу высокого давления со стороны с. Мурмино. Природный газ подведен к каждому дому. Населенный пункт полностью газифицирован. В газифицированных домах установлены бытовые плиты для приготовления пищи, отопительные аппараты для систем отопления.

Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных сетей из металлических и пластмассовых труб", удельное коммунально-бытовое газопотребление за расчетный срок составит для жителей с. Семкино и территории под перспективное строительство 300 м3/год на 1 чел. Следовательно, годовое потребление газа жителями населенного пункта равно 930 тыс. м3. Для теплоснабжения используются индивидуальные котельные установки.

- Дорожная сеть.

Дорожная сеть с твердым покрытием представлена дорогой по ул. Береговая протяженностью 1 км. Степень изношенности покрытия 90%. Для обеспечения дорожной сетью с. Семкино необходимо строительство 4-х  км дорог и трубопереезда через ручей в северной части села.  Для обустройства территории под перспективное строительство необходимо строительство 23-х км дорожной сети с твердым покрытием.

Классификация улиц следующая:

- Главная улица – ширина в красных линиях 30 – 32 м, ширина проезжей части 7 м.

- Основная улица – ширина в красных линиях 24 м, ширина проезжей части 7 м.

- Второстепенная улица - ширина в красных линиях 20 м, ширина проезжей части 7 м.

- Проезды – ширина в красных линиях 16 м, ширина проезжей части 7 м.

- Санитарная очистка территории.

В настоящее время  отходы производства и потребления вывозятся на свалку в с. Мурмино и частично на несанкционированные свалки с. Семкино. В марте 2010 года свалка в с. Мурмино будет закрыта и подлежит рекультивации. Отходы будут вывозиться с контейнерных площадок на полигон ТБО г. Рязани с дальностью вывоза 35 км. Несанкционированные свалки с. Семкино подлежат ликвидации. В соответствии с СанПиН 21.7.722-98 удельная годовая норма накопления ТБО составляет 1,1 м3 чел/год. Следовательно,  годовой объем накопления отходов для с. Семкино и территории под перспективное строительство составит 3410 м3чел/год.

- Инженерная подготовка территории.

Генеральным планом с. Семкино предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и отвод поверхностного стока.

- Расчистка ручья протекающего через населенный пункт.

- Благоустройство оврагов.

- Для организации поверхностного стока проектом предусмотрена вертикальная планировка территории.

Населенный пункт Семкино представляет собой пологоволнистую территорию, расчлененную неглубокими балками. Для предотвращения роста оврагов большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.  В настоящее время на территории села отсутствует система ливневой канализации. Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается сетью открытых водотоков. По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны пройти очистку. Проектом предусматривается строительство локальных очистных сооружений закрытого типа в количестве 2 шт. (колодец-отстойник).  Для отведения ливневых и талых вод с территории под перспективное строительство предусматривается система ливневой канализации протяженностью 23 км вдоль всех улиц с очисткой воды на очистных сооружениях ливневой канализации. Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод, устраивается распределительная камера. Часть воды 30% от объема перекачивается  на очистные сооружения ливневой канализации, которые будут расположены с правой стороны с. Семкино, за пределами населенного пункта, с последующим сбросом на рельеф местности. Часть условно чистой  70% от объема воды будет сброшена в ручей, протекающий через с. Семкино.

Ручей в настоящее время находится в антисанитарном состоянии. Русло заросло древесно-кустарниковой растительностью,  по берегам находятся отходы производства и потребления.  Проектом предусматривается расчистка ручья от древесно-кустарниковой растительности, отходов производства и потребления,  дноуглубительные работы.

Развитие овражно-балочной сети недопустимо, так как это явление нарушает условия жизнедеятельности населения и создает угрозу зданиям. Овражно-балочная сеть  чрезмерно осушает приовражные территории, что отрицательно влияет на зеленые насаждения.

В целях недопущения указанных явлений, проектом предусматривается комплекс мероприятий по стабилизации овражно-балочной сети села.

На всех крутых склонах необходимо предусмотреть следующие мероприятия по благоустройству:

- организация поверхностного стока на прилегающей территории;

- при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепление склонов, посадка кустарника;

- восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии;

- соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага.

После реализации указанных мероприятий рост оврагов прекратится.

- Охрана окружающей среды.

В целях  охраны окружающей среды  в проекте рассматриваются следующие вопросы:

- охрана атмосферного воздуха;

- охрана поверхностных и подземных вод;

- охрана земли;

- санитарная очистка территории.

Для охраны воздушного бассейна в проекте использованы следующие организационные и планировочные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду или минимизирующие негативные воздействия этих нагрузок:

- организация постоянного мониторинга за состоянием воздушного бассейна села;

- рекультивация существующих несанкционированных свалок твердых бытовых отходов;

- расширение площадей декоративных насаждений;

- строительство и благоустройство дорог.

Для  охраны и рационального использования поверхностных вод данным проектом предусматривается:

- строительство очистных сооружений канализации, на которых очистка стоков будет проводиться по полной биологической схеме;

- канализование районов новой застройки;

- строительство системы ливневой канализации с очистными сооружениями;

- благоустройство и расчистка водотоков села.

Бассейновый принцип нормирования сбросов позволяет использовать естественные возможности водных экосистем к рассеиванию и ассимиляции загрязняющих веществ. Это возможно на основе использования комплексных гидрогеологических и гидрохимических данных при разработке мероприятий по оптимизации водопользования, включая в первую очередь нормативы ПДС.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.  В настоящее время жители используют шахтные колодцы и индивидуальные скважины на первый водоносный горизонт, который относится к незащищенным горизонтам. Проектом предусмотрено строительство водозаборного узла с бурением водозаборных скважин на Каширский водоносный горизонт.

В целях санитарной охраны подземных вод и водозабора от возможного загрязнения вокруг проектируемых скважин устанавливаются пояса зон санитарной охраны (ЗСО). (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Первый пояс строгого санитарного режима проектируемых скважин устанавливается на расстоянии 30 м от скважины, так как Каширский  водоносный горизонт относится к защищенному.

Для обустройства первого пояса ЗСО проектируемых скважин предусматривается ограждение забором из металлических сетчатых панелей по ж/б столбам длиной 150 м. Территория первого пояса ЗСО планируется для отвода поверхностного стока за её пределы и озеленяется. В пределах первого пояса ЗСО запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Второй и третий пояса ЗСО – пояса ограничений, они устанавливаются  согласно расчетам. В пределах радиус второго пояса ЗСО должны  отсутствовать  потенциальные источники микробного загрязнения. В пределах радиус третьего пояса ЗСО должны  отсутствовать потенциальные источники химического загрязнения.

Основным документом  по использованию и охране земель является «Земельный Кодекс Российской Федерации» принятый по Федеральному Закону РФ от 25.10.2001г. № 136-Ф-З.

Целями охраны земель являются  мероприятия в соответствии со ст. 12 Кодекса:

1. Предотвращение деградации, загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

2. Облегчение улучшения и восстановления земель, подвергшихся    деградации, загрязнению, захламлению и т.д.

Плодородный слой почвы представляет собой верхнюю гумусированную часть почвенного профиля, которая обладает благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами. В соответствии с действующими нормативными документами необходимо предусматривать снятие растительного грунта с участка работ. Почвенно-растительный слой и минеральный грунт складируется во временные кавальеры,  с дальнейшим использованием при рекультивации земель. При проведении строительных работ необходимо:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство;

- запрещение проезда транспорта вне предусмотренных проектом дорог.

Для санитарной очистки территории проектом предусмотрены площадки для сбора отходов производства и потребления, с последующей утилизацией на полигоне ТБО г. Рязани.

13. Планировочная концепция развития села.

Основные направления планировочной концепции развития с. Семкино опираются на богатый природно-ресурсный потенциал и возможности экономического развития территорий села.

В рамках концепции Генерального плана с. Семкино установлены планировочные ограничения для строительства предприятий, инженерной инфраструктуры и т.д. Учитываются природные и планировочные особенности села, направление на развитие сложившейся структуры и оптимальную организацию всех функций.

Основная планировочная идея направлена на совершенствование существующей планировочной структуры села, создание дополнительных селитебных зон, создание и усиление продольных и поперечных транспортных коммуникаций.

С учетом сложившегося масштаба застройки села в  Генеральном плане принята структура нового строительства с преобладанием индивидуальных жилых домов с участками и малоэтажных блокированных жилых домов (до 3 эт.).

Таким образом, будет реализована одна из основных идей Генерального плана – создание новой сельской среды, сомасштабной человеку и окружающей среде. Исходя из расчетов, с учетом увеличения нормы жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный период, потребуется увеличения площади жилых зон.

С северо-западной части села, предполагается создание нового благоустроенного жилого района с малоэтажной застройкой.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство существующих лесных массивов, водоемов, ручьев и заболоченных территорий, планируется развитие новых парковых и рекреационных зон, благоустройство внутренней системы основных проездов и дополнение их пешеходными направлениями.

Также предусмотрена реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, предусмотрен комплекс мероприятий по благоустройству и уходу за зелеными насаждениями в существующей части села.

В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- комплексное благоустройство существующих жилых кварталов – ремонт и реконструкция зданий, строительство инженерной инфраструктуры, транспортных дорог и проездов;

- развитие системы общественных центров и комплексов, как в пределах существующих кварталов, так и в составе новых жилых кварталов и на основных транспортных подъездах к селу;

- комплексная застройка территорий нового жилищного строительства  - организация системы обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству и инженерному оборудованию;

- благоустройство существующих зеленых зон, строительство новых объектов озеленения;

- проведение комплекса мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории села.

## 14. Мероприятия по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды, санитарной очистке территории.

В целом для улучшения и оптимизации экологической ситуации следует предусмотреть следующие мероприятия:

  - организация системы экологического мониторинга фонового состояния атмосферы и почвы;

  - расширение набора контролируемых загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы;

  - проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единой информационной базы данных источников;

  - экологическое образование населения через средства массовых информаций;

  - рациональное использование и охрана природных комплексов окружающих село и имеющих важное средозащитное значение.

15. Охрана атмосферного воздуха.

Снижение вредного воздействия автотранспорта:

  - новое строительство дорожно-транспортной системы;

  - сооружение и обустройство мест хранения автомобильных транспортных средств;

  - организация пылегазоустойчивых шумозащитных насаждений вдоль дорог и гаражей;

  - ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных территорий общего пользования и зон отдыха.

Снижение вредного воздействия от источников системы инженерных сетей:

  - новое строительство инженерной инфраструктуры села в соответствии с современными требованиями;

  - оснащение трансформаторных подстанций современными техническими и инженерными устройствами, обеспечивающими снижение электромагнитного влияния на человека;

  - оборудование приборами учета теплоты узлов ввода в здания для возможности экономии теплоэнергии;

  - проведение системы энергосберегающих мер для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

16. Охрана водных ресурсов.

Мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой:

  - создание новой системы водоснабжения села в соответствии с современными требованиями;

  - мониторинг качества подземных вод для питьевых нужд, предотвращение деградации и загрязнения подземных вод;

  - новое строительство водоводов и водопроводных сетей;

  - разработка и изготовление установок доочистки вод;

  - организация контроля за соблюдением границ и режима зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Обеспечение защиты водных поверхностей от поступления неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод:

  - применение новых реагентов и физических методов для обеззараживания воды (УФО, озон, диоксид хлора, гипохлорит натрия) и строительство локальных очистных сооружений сточных вод;

  - создание канализационных сетей;

  - обеспечение максимального охвата застроенной части территории села системами сбора, отвода и очистки стока и дождевой канализации;

  - строительство дождевой канализации открытого и закрытого типов, в т.ч. на территории гаражей и автостоянок;

  - строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Обеспечение сохранения регламентов водоохранных и прибрежных зон:

  - благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

  - расчистка от ила и мусора русла ручья и оврагов.

17. Планировочные мероприятия по снижению воздействия физических факторов в селитебных территориях.

Мероприятия по снижению шумового загрязнения:

  - строительство «шумовых экранов» вдоль транспортных автодорог со стороны жилой застройки;

  - шумовая защита зданий (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

  - установка типов трансформаторов для электроподстанций с наименьшим уровнем шума, сооружение шумозащитных экранов;

  - использование звукопоглощающих капотов для грузовых автомобилей и автобусов, установка эффективных глушителей для легковых автомобилей.

Мероприятия по снижению электромагнитного загрязнения:

  - организация контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (установки мобильной связи, линии электропередач и пр.);

  - организация и соблюдение санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

  - замена линий электропередач на кабельные линии.

18. Санитарная очистка с. Семкино.

Для обеспечения санитарной очистки территории необходимо:

  - совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья;

  - строительство и организация снегосвалок в соответствии с природоохранными требованиями;

  - организация сбора и вывоза мусора с территорий автостоянок, не допущение образования несанкционированных свалок.

## 19. Мероприятия по формированию природного каркаса. Система озеленения.

Природный каркас выполняет средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции и обеспечивает тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления населения.

Мероприятия по формированию природного каркаса:

- сохранение ценных болотных комплексов, лесных массивов – потенциально возможных для создания ООПТ;

- соблюдение природоохранных нормативов и ограничений защитных лесов, в том числе: лесов водоохранных зон; защитных полос лесов, расположенных вдоль автомобильных дорог; зеленых зон, лесопарков; ценных лесов (защитные полосы лесов по берегам рек, озер и других водных объектов);

- рекультивация земель и лесопосадок на участках с нарушенным почвенно-растительным покровом (на месте заброшенных дорог, мелких несанкционированных свалок)

- восстановление участков леса подверженных техногенному и природному воздействию (места гари, вырубки и пр.);

- максимальное сохранение в естественном состоянии участков коренных лесов;

Проектирование и строительство единой природной системы озеленения должно проводиться в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Мероприятия на первую очередь:

- создание пешеходных зон и аллей;

- организация мест отдыха;

- строительство и организация скверов, аллей в различных частях села (обеспеченность озелененными территориями общего пользования 3 м² на человека);

- соблюдение природоохранных нормативов и ограничений защитных лесов;

- рекультивация земель и лесопосадок на участках с нарушенным почвенно-растительным покровом (на месте заброшенных дорог, мелких несанкционированных свалок).

# 20. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Инженерно-технические мероприятия:

- оборудование территории специальными сооружениями (противопожарные водоемы, пирсы, защитные сооружения гражданской обороны, берегоукрепление и др.)

- мероприятия по инженерной подготовке территории, направленные на предотвращение затопления и подтопления территории.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территорий:

- размещение застройки с отступом от лесных массивов в соответствии с п.15 ст. 69 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. (противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров).

- размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и водных объектов, используемых, для целей пожаротушения, размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения (п.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);

- организация противопожарных разрывов в застройке, а именно:

- нормативное членение селитебной территории на кварталы природными (сеть рек, оврагов)  и  искусственными границами (автомобильные дороги, коридоры коммуникаций и пр.),

- территориями озеленения (парки, сады и др.);

- свободными территориями (водоемы, спортплощадки и т.п.), связанными в единую систему, усовершенствованием транспортной системы.

Это имеет большое значение с той точки зрения, что тем самым можно уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- сооружение водоемов двоякого назначения в парках и лесопарковой зоне для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя водопровода;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем зданиям;

На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территория села была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов;

- комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включающий:

- проведение противопожарной пропаганды;

- противопожарное обустройство территориальных управлений;

- необходимо совершенствование и повышение эффективности противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности.

Обеспечение безопасности на водных объектах:

- размещение на пляжах и в прибрежных зонах отдыха спасательных станций;

- в период половодий мониторинг ледовой обстановки с целью своевременного предупреждения подтопления.

# 21. Технико-экономические показатели.

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2009 г. | Первая очередь до 2020 г. | Расчетный срок до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория 1.1. Общая площадь земель с. Семкино в установленных границах, в том числе: | га | 124,0 | 391,0 | 157,0 |
| 1.1.1. Жилые зоны – всего из них: | га | 50 |  | 50,5 |
| малоэтажные жилые дома | га | - | 2,5 | 1,8 |
| индивидуальные жилые дома с участками | га | 50 |  | 48,7 |
| 1.1.2. Общественно – деловые зоны (не включая спортивные зоны и зоны рекреационных объектов) | га | - |  |  |
| Зоны спортивных комплексов и сооружений | га | - | 2,7 | - |
| 1.1.4. Зоны специального назначения (кладбища) | га | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| 2. Население - итого |  | 77 | 1702 | 2422 |
| 2.1.Численность населения | чел. | 77 | 1625 | 720 |
| 3. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1. Протяженность улиц и дорог | км | - | 27 | - |
| 4. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 4.1.1 Водоотведение: - расчетный расход сточных вод в сутки наибольшего водопотребления | м3/сут. | - | 766 | - |
| 4.1.2. Расчетное удельное среднесуточное водоотведение | м3/сут. | - | 589 | - |
| 4.1.3. Удельное водоотведение | л/сут. | - | 190 | - |
| 5. Водопотребление: |  |  |  |  |
| 5.1. Норма на единицу (жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией с газовыми водонагревателями) | л/сут. | - | 190 | - |
| - максимальный суточный расход | м3/сут. | - | 765,7 | - |
| - среднесуточный расход | м3/сут. | - | 589 | - |
| 6. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1. Электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора | кВт | - | 1300 | - |
| 7. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 7.1. Потребление газа | м3/год на 1 чел. | - | 300 | - |
| 8. Связь: |  |  |  |  |
| 8.1. Телефонная связь – на 1000 чел. | шт. | - | 360 | - |
| 8.2. Потребность населения | шт. | - | 1100 | - |